# Codici operativi del DLX

## Accessi alla memoria (LOAD e STORE)

| campo S = 1 se istruzione STORE Formato | 0 | 1 | S | DIM | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

campo DIM = 00 se byte

01 se mezza parola

11 se parola

campo U      = 1   se operando Unsigned

## Operazione ALU

FUNZ

| ......... campo I = 1 se operando immediato Formato | 1 | I | OP | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |

campo U = 1   se operando Unsigned

| OP |  |  | Istruzione |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | ADD |
| 0 | 0 | 1 | SUB |
| 0 | 1 | 0 | OR |
| 0 | 1 | 1 | XOR |
| 1 | 0 | 0 | AND |
| 1 | 0 | 1 | S_LI |
| 1 | 1 | 0 | S__ |
| 1 | 1 | 1 | LHI |

Per l’isruzione SHIFT LOGICO il campo U = 1 se SHIFT LOGICO a DESTRA

U = 0 se SHIFT LOGICO a SINISTRA

Per l’istruzione SET si è fatto uso del campo FUNZ (11 LSBs) con il seguente 	significato:

| FUNZ | Cod.Cond. |
| --- | --- |
| 0 | LT |
| 1 | GT |
| 2 | LE |
| 3 | GE |
| 4 | EQ |
| 5 | NE |

## SALTI e DIRAMAZIONI

| campo B = 1 se istruzione BRANCH Formato | 0 | 0 | B | L | R | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

campo L = 1 se con collegamento									          campo R = 1 se l’indirizzo destinazione è in un 									   REGISTRO

campo X = 0 se si tratta dell’ istruzione TRAP 										   oppure di BNEZ

In questo formato rientra l’istruzione aggiunta NOP codificata come:

| NOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |